岩土工程勘察任务书及技术要求

| 建设单位 |  | 常州上新置业有限公司 |  |  |  |  | 工程名称 |  | 新北区长江北路以东、赣江路以北地块开发项目 |  |  |  |  | 场地位置 |  | 北区长江北路以东、赣江路以北 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 勘察技术要求 | 1、应查明拟建工程场地地形地貌和工程影响范围内岩土层的类型、分布、工程特性，调查对工程不利的地下埋藏物。 2、了解场地内是否有暗浜、沟塘、池、井等，查明场地不良地质作用的成因，类型、分布范围、发展情况及危害程度。 3、划分场地类别，分析地震效应情况，对存在饱和砂土和饱和粉土的场地（设防烈度7°及以上）应进行液化判别，对可液化的场地评价液化等级和危害程度，提出抗液化措施的建议。 4、应查明对工程有影响的地下水分布特征，分析地下水对工程的影响，评价地下水和土对建筑材料的腐蚀性。 5、对可能采取的基础型式提出建议，提供基础设计所需的岩土技术参数。若为桩基础，须查明并提供相关参数。 6、应分析地质条件可能造成的工程风险，提出防治措施的建议，提供设计和施工所需的岩土参数，提出基础工程设计，施工中应注意的问题。 7、未尽事宜按现行国标《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)(2009年版)、《高层建筑岩土工程勘察标准》（JGJ/T72-2017）、《工程勘察通用规范》GB55017-2021以及江苏省标《岩土工程勘察规范》(DGJ32/TJ208-2016)等规范执行。 |  |  |  |  |  | 要求提交勘察资料内容 | - 工程勘察报告应资料真实、内容完整，有明确的工程针对性；应有单位公章、相关责任人签章，图表应有名称、项目名称及相关责任人签字。 - 提供岩土层物理力学性质主要物理指标及基础设计参数。 - 提供勘探点平面布置图、地质剖面图、地质柱状图等相关图件。 - 提供土工试成果表、原位测试成果表、水分析报告表及其它测试成果报告表。 - 提供相关的指标统计表、地基承载力按现行规范提供特征值。 - 提供抗浮设计水位及地下埋藏条件，土和水的腐蚀性评价。 - 提供周边环境的不利影响分析，可能影响工程稳定的不良地质作用和对工程危害程度的评价。 - 场地地震效应评价，场地稳定性和适宜性评价，地基基础分析及建议。 - 提供岩土工程勘察报告书。 |  |  |  |  |  | 提交报告日期 |  | 2023年6月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 资料份数 |  | 6份 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 勘察阶段 |  | 详细 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总建筑面积约XXXX万 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注： 该工程项目应具备工程勘察专业类岩土工程(勘察)乙~甲级资质单位进行勘察。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 顺序号 | 建筑物名称 |  | 工程重要性等级 | 建筑物抗震设防类别 | 对差异沉降敏感程度 | 层数/结构类型 | 高度(m) | 底层±0.00黄海标高(m) |  | 建筑物基底尺寸m×m | 建(构)筑物基础 |  |  | 主要设备说明 |  |  |  |  |  |  |  |  | 地下室或地下室设备情况 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最大柱距 m×m | 基础埋深 (m) | 单柱荷载(KN)或基底压力 | 设备名称 | 形状 |  | 尺寸 m×m | 材料 | 砌置深度(m) | 单位荷KN(m2) | 对差异沉降敏感程度 | 使用期间荷重状况 |  |  |
| 1 | 1#2#4#、6#-10# |  | 二级 | 丙类 | 一般 | 11F/剪力墙 | 32.60m | 7.450m |  | 详总平 | 详单体 | -6.05m | 160KN/㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 |  |
| 2 | 11#12#14#15# |  | 二级 | 丙类 | 一般 | 27F/剪力墙 | 78.45m | 7.450m |  | 详总平 | 详单体 | -6.05m | 395KN/㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 |  |
| 3 | 16#售楼处 |  | 二级 | 丙类 | 一般 | 2F/框架 | 9.15m | 7.450m |  | 21x40 | 10.5x8 | -2.00m | 2500KN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 |  |
| 4 | 商业 |  | 一级 | 乙类 | 一般 | 4F/框架 | 21.0m | 7.450m |  | 174.0x83.7 | 8.4x8.4 | -6.05m/-9.35m | 8000KN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 |  |
| 5 | 酒店 |  | 一级 | 乙类 | 一般 | 21F/框-剪 | 80.7m | 7.450m |  | 20.7x37.8 | 8.4x8.4 | -6.05m | 18000KN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 |  |
| 6 | 地下车库 |  | 二级 | 丙类 | 一般 | 1F/框架 | 3.5m | 7.450m |  | 详总平 | 5.4x6.6 | -6.05m | 1500KN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 |  |
| 7 | 3#13#小区变、5#开闭所 |  | 二级 | 丙类 | 一般 | 1F/框架 | 3.5m | 7.450m |  | 18x10 | 6.0x10.0 | -6.05m | 1000KN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 |  |

设计单位：                                                          结构设计负责人（执业资格章）：                                                             2023  年  6 月  29 日